操作规程

- 打开主机，计算机主机

- 冲洗电解池，更换电解液，打开搅拌器开关

- 打开库仑仪工作站，点击联机操作。

- 点击偏压图标，点击开始测量，上下偏压相等时点击确定，

- 点击工作控制，选择工作档，如果需要改变偏压先把积分电阻改小了后再降偏压。更换电解液时要选择平衡档，

- 基线走直后，输入标样浓度和体积，抽取标样，按启动后进样，2-3针后点击数据处理，点击求平均转化率，选平行样误差不超过10%点确定

- 点击参数设置，选测量参数设置，选择样品，按确定，取样品后输入进样体积，按启动后进样，2-3针后点击数据处理，点击求平均样品含量，选平行样，误差不超过10%

- 关机：点击工作控制，选择平衡档，再点击工作控制，点击断开联结，关搅拌器，更换电解液，关主机，进样器和电脑，

- 注意事项：做样时间久了基线有漂移了就要更换电解液，反标标样有偏差了要重新打转化率，工作3-4小时后需要点断开联结，样品要保存的就保存，不保存的直接点联机操作，再点工作控制选工作档。标样时转化率低时降低偏压，偏高时增加偏压。

- 盐电解液的配制：700毫升冰乙酸加300毫升蒸馏水

- 标样ng/ul   积分电阻  进样量ul

10ng/ul        2K       40ul

50                  1             40